感应式巡检器接口说明

本接口适用于E5B、E5C、E6B、E6C型号的巡检器。

请使用专用的数据线UL01。

动态链接库文件为GS6000BC.DLL，测试时可以放在软件根目录或者windows\system32文件夹中。

|  | 函数 | 简要说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Term_CommOpen () | 打开端口 |  |  |
| 2 | Term_CommClose () | 关闭端口 |  |  |
| 3 | Term_CommCall () | 呼叫巡检器并获取巡检器号码 |  |  |
| 4 | Term_ReadSysSign () | 获取巡检器序列号 |  |  |
| 5 | Term_Set () | 设置巡检器号码和序列号 |  |  |
| 6 | Term_ReadTime () | 获取巡检器时钟 |  |  |
| 7 | Term_SetTime () | 设置巡检器时钟 |  |  |
| 8 | Term_SysInit () | 初始化巡检器 |  |  |
| 9 | Term_ReadRecord () | 获取巡检器中的一条巡检记录 |  |  |
| 10 | Term_ReadRecordOK () | 指针移动到下一条记录 |  |  |
| 11 | Term_ReReadRecordSet () | 重新获取巡检器中的数据 |  |  |
| 12 | Term_ReadCard () | 通过巡检器获取卡号 |  |  |

VB

函数请在模块里定义。

1、Term_CommOpen ()

函数定义：  Public Declare Function Term_CommOpen Lib "GS6000BC.dll" (ByVal PortName As String) As Integer

功    能：  打开端口

输入参数：  PortName 端口号，例如：COM1，COM2，COM3

输出参数：  无

函数返回值：=1 成功；=0 失败。失败时请检查数据线是否已安装好驱动程序，端口号是否正确。

- Term_CommClose ()

函数定义：  Public Declare Function Term_CommClose Lib "GS6000BC.dll" () As Integer

功    能：  关闭端口

输入参数：  无

输出参数：  无

函数返回值：=1 成功；=0 失败。

- Term_CommCall ()

函数定义：  Public Declare Function Term_CommCall Lib "GS6000BC.dll" () As Integer

功    能：  呼叫巡检器并获取巡检器号码。巡检器号码最大为9位数字。使用此函数时巡检器必须   处在开机状态。注意，此函数为以下所有函数的前提条件，必须要呼叫到巡检器，才可以使用下面的函数，在呼叫到巡检器后，如果10秒钟之内没有对巡检器进行任何操作，巡检器会自动关机，此时就需要重新呼叫巡检器。

输入参数：  无

输出参数：  无

函数返回值：>=0 成功，函数返回值就是巡检器号码；<0 失败。

- Term_ReadSysSign ()

函数定义：  Public Declare Function Term_ReadSysSign Lib "GS6000BC.dll" (SysSign As Integer) As Integer

功    能：  获取巡检器序列号。

输入参数：  无

输出参数：  SysSign 巡检器序列号。

函数返回值：=1 成功；=0 失败。

函数返回值

- Term_Set ()

函数定义：  Public Declare Function Term_Set Lib "GS6000BC.dll" (ByVal CommID As Integer, ByVal SysSign As Integer) As Integer

功    能：  设置巡检器号码和序列号

输入参数：  CommID 巡检器号码，最多9位数字；SysSign 巡检器序列号，最多4位数字。

输出参数：  无

函数返回值：=1 成功；=0 失败。

- Term_ReadTime ()

函数定义：  Public Declare Function Term_ReadTime Lib "GS6000BC.dll" (ByRef FDate As Date, ByRef FTime As Date) As Integer

功    能：  获取巡检器时钟

输入参数：  无

输出参数：  FDate 巡检器日期；FTime 巡检器时间。

函数返回值：=1 成功；=0 失败

- Term_SetTime ()

函数定义：  Public Declare Function Term_SetTime Lib "GS6000BC.dll" (ByVal FDate As Date, ByVal FTime As Date) As Integer

功    能：  设置巡检器时钟。

输入参数：  FDate 需要设置的巡检器日期；FTime 需要设置的巡检器时间。

输出参数：  无

函数返回值：=1 成功；=0 失败。

- Term_SysInit ()

函数定义：  Public Declare Function Term_SysInit Lib "GS6000BC.dll" () As Integer

功    能：  初始化巡检器，巡检器号码和序列号设置为0，清空巡检器中所有数据。

输入参数：  无

输出参数：  无

函数返回值：=1 成功；=0 失败。

- Term_ReadRecord ()

函数定义：  Public Declare Function Term_ReadRecord Lib "GS6000BC.dll" (TypeID As Byte, PlaceID As Integer, OperatorID As Integer, RouteID As Byte, FDate As Date, FTime As Date, CardName As Byte) As Integer

功    能：  获取巡检器中的一条巡检记录。

输入参数：  无

输出参数：  FDate 日期；FTime 时间；CardName 卡号；其他参数暂无用处。详见VB例程。

函数返回值：=1 成功；=0 失败。

- Term_ReadRecordOK ()

函数定义：  Public Declare Function Term_ReadRecordOK Lib "GS6000BC.dll" () As Integer

功    能：  配合Term_ReadRecord ()使用，将指针移动到下一条巡检记录。

输入参数：  无

输出参数：  无

函数返回值：=1 成功；=0 失败。

- Term_ReReadRecordSet ()

函数定义：  Public Declare Function Term_ReReadRecordSet Lib "GS6000BC.dll" (ByVal Num As Integer) As Integer

功    能：  重新设置巡检器已读数据指针，设置成功后可以用Term_ReadRecord来读取数据。

输入参数：  Num 从最近的记录开始,将指针移动到前面第Num个记录上

输出参数：  无

函数返回值：=1 成功；=0 失败。

- Term_ReadCard ()

函数定义：  Public Declare Function Term_ReadCard Lib "GS6000BC.dll" (CardName As Byte) As Integer

功    能：  巡检器获取卡号。连接数据线和巡检器，巡检器保持在开机状态，将卡放在巡检器感应头部位。

输入参数：  无

输出参数：  CardName 卡号

函数返回值：=1 成功；=0 失败。