- WEB配置管理工具的应用

# 启用WEB配置管理工具

双击“WEBConfigV2.7_中文.exe”，打开后如图：

【搜索控制器】：搜索同一局域网内的控制器。

【一键设置 快速启用】：通过此按钮，可直接进入WEB界面。

【高级选项】：可重新设置“IP”、“子网掩码”、“网关”、“日期格式”及“WEB界面”显示的语言。

# 搜索控制器

点击“搜索控制器”，能搜索到同一局域网内通讯正常的控制器。

# 启用WEB

搜索到控制器后，在“控制器SN”列选定产品序列号，点击“一键设置 快速启用”，可直接进入到WEB界面。启用后，在WEB处显示“启用”。

# 高级选项设置

## 设置控制器的IP地址

点击“高级选项”，在“控制器SN”列选中产品序列号，重新输入“IP”、“子网掩码”、“网关”后点击“设置更新”按钮。

如将控制器“131199901”的IP地址重新设置成“192.168.182.125”

选中“131199901”，输入新的“IP”、“子网掩码”、“网关”后，点击【设置更新】按钮即可。

设置更新后，在搜索栏内会显示更新后的“IP”、“子网掩码”、“网关”。

## 设置日期格式

日期格式可设置成“年-月-日”、“月-日-年”、“日-月-年”、“年/月/日”、“月/日/年”、“日/月/年”。如需重新设置日期格式，请点击“高级选项”，在“日期显示”处选中新的格式，点击【设置更新】按钮即可。

## 设置WEB界面语言

WEB界面的语言可设置成“中文”或“英语”。如需重新设置WEB界面显示的语言，请点击“高级选项”，在“WEB界面”处选中新的语言，点击【设置更新】按钮即可。

# 退出高级选项设置

点击【高级选项】按钮后，会出现【隐藏高级选项】按钮，点击此按钮，退出高级选项的设置，还原到WEB配置管理工具启用时的初始界面。